REPORTE DE PRÁCTICAS - ARDUINO BASE

Asignatura: Introducción a la Algoritmia / Ingeniería de Sistemas Computacionales

Plataforma: Tinkercad / Arduino UNO Físico

Carpeta de repositorio: Arduino_base

1. Intermitencia (Blink)

Descripción

Circuito básico de salida digital para encender y apagar un LED a un intervalo de tiempo regular de 1 segundo (1000 ms).

Componentes y Conexión

* LED: Ánodo (+) al Pin Digital 13 del Arduino; Cátodo (-) a la línea GND mediante una resistencia de 220 Ω.

Código (C++)

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(13, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(13, LOW);

delay(1000);

}

2. Atenuación (Fade)

Descripción

Control progresivo de la intensidad luminosa de un LED mediante Modulación por Ancho de Pulsos (PWM).

Componentes y Conexión

* LED: Ánodo (+) al Pin PWM ~9 del Arduino; Cátodo (-) a la línea GND mediante una resistencia de 220 Ω.

Código (C++)

int ledPin = 9;

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

for (int i = 0; i <= 255; i += 5) {

analogWrite(ledPin, i);

delay(30);

}

for (int i = 255; i >= 0; i -= 5) {

analogWrite(ledPin, i);

delay(30);

}

}

3. Botón (Entrada Digital)

Descripción

Lectura del estado de un pulsador utilizando una configuración de resistencia Pull-down para controlar el encendido de un LED de forma estable sin lecturas flotantes.

Componentes y Conexión

* Pulsador: Terminal 1a a 5V; Terminal 2a al Pin Digital 2 y conectada a GND mediante una resistencia de 10 kΩ (Pull-down).

* LED: Ánodo (+) al Pin Digital 13; Cátodo (-) a GND mediante una resistencia de 220 Ω.

Código (C++)

const int btnPin = 2;

const int ledPin = 13;

void setup() {

pinMode(btnPin, INPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

int estadoBoton = digitalRead(btnPin);

if (estadoBoton == HIGH) {

digitalWrite(ledPin, HIGH);

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

}

4. Serie de Lectura Digital

Descripción

Captura del estado binario de un botón (HIGH / LOW) y transmisión continua de la lectura hacia la computadora mediante la interfaz de comunicación serie a 9600 baudios.

Componentes y Conexión

* Circuito de entrada digital idéntico al de la Práctica 3 (Pulsador en Pin Digital 2 con resistencia Pull-down de 10 kΩ).

Código (C++)

const int btnPin = 2;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(btnPin, INPUT);

}

void loop() {

int estado = digitalRead(btnPin);

Serial.print("Estado del boton: ");

Serial.println(estado);

delay(250);

}

5. Entrada Analógica

Descripción

Lectura de un voltaje analógico variable (0 V a 5 V) mediante un potenciómetro en el pin A0 para regular proporcionalmente la intensidad luminosa de un LED a través de PWM.

Componentes y Conexión

* Potenciómetro (10 kΩ): Extremo 1 a 5V, Extremo 3 a GND, Terminal central (Wiper) al Pin Analógico A0.

* LED: Ánodo (+) al Pin PWM ~9; Cátodo (-) a GND mediante una resistencia de 220 Ω.

Código (C++)

const int potPin = A0;

const int ledPin = 9;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

int lectVal = analogRead(potPin);            // Lee de 0 a 1023

int pwmVal = map(lectVal, 0, 1023, 0, 255);  // Escala a rango 0-255

analogWrite(ledPin, pwmVal);

Serial.print("Lectura analogica: ");

Serial.println(lectVal);

delay(100);

}

6. Servomotor

Descripción

Control de posicionamiento angular automático de un servomotor (barrido continuo de 0° a 180°) haciendo uso de la librería estándar Servo.h.

Componentes y Conexión

* Servomotor (SG90): Cable de Alimentación (Rojo) a 5V, Cable de Tierra (Marrón/Negro) a GND, Cable de Señal (Naranja/Amarillo) al Pin PWM ~9.

Código (C++)

#include <Servo.h>

Servo miServo;

void setup() {

miServo.attach(9);

}

void loop() {

for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {

miServo.write(pos);

delay(15);

}

for (int pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {

miServo.write(pos);

delay(15);